2025—2026年度行车维修保养招标书

标书编制：

标书审批：

标书批准：

江苏太极实业新材料有限公司

2025-1-17

江苏太极实业新材料有限公司

行车维修保养招标书

为了便于公司管理决定对公司内行车维修保养进行招标，根据《中华人民共和国招标投标法》和我公司有关规定，决定采用邀请招标方式选择维护保养单位，欢迎有意向的单位参加投标。

一、项目概况

（1）项目名称：江苏太极实业新材料有限公司行车维修、保养。

（2）项目内容：

我公司目前共有38台行车、30台电动葫芦，年度维保具体清单如下：

| 设备 名称 | 使用部门 | 内部 编号 | 使用地点 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动单梁桥式起重机 | 物料部 | 13 | B线仓库西北 | LD 3T-18.5m A3 D | 1 | 年度维保 |
|  | 物料部 | 15 | B线仓库东北 | LD 3T-18.5m A3 D | 1 | 年度维保 |
|  | 帘浸 | 21 | B线东北西 | LD 3T-18.5m A3 D | 1 | 年度维保 |
|  | 帘浸 | 25 | B线西北（北跨东） | LD 3T-18.5m A3 D | 1 | 年度维保 |
|  | 帘浸 | 37 | B线西北西（北跨西） | LD 3T-18.5m A3 D | 1 | 年度维保 |
|  | 帘浸 | 27 | B线东北东 | LD 3T-18.5m A3 D | 1 | 年度维保 |
|  | 物料部 | 17 | B线仓库西南 | LD 3T-18.5m A3 D | 1 | 年度维保 |
|  | 物料部 | 19 | B线仓库东南 | LD 3T-18.5m A3 D | 1 | 年度维保 |
|  | 帆浸 | 10 | E线西北东 | LD 3T-14.15m A3 D | 1 | 年度维保 |
|  | 纺丝 | 42 | 纺丝车间 | LH3T-16.5 | 1 | 年度维保 |
|  | 帆浸 | 2 | E线东北 | LD 3T-14.15m A3 D | 1 | 年度维保 |
|  | 帘浸 | 33 | C线东1 | LD 3T-20.5m A3 D | 1 | 年度维保 |
|  | 帘浸 | 35 | C线东2 | LD 3T-20.5m A3 D | 1 | 年度维保 |
|  | 帘浸 | 31 | C线东3 | LD 3T-20.5m A3 D | 1 | 年度维保 |
|  | 帘浸 | 29 | C线东4 | LD 3T-20.5m A3 D | 1 | 年度维保 |
|  | 物料部 | 50 | 帆布仓库南跨 | LH3T-25.3 | 1 | 年度维保 |
|  | 帆浸 | 4 | D线（E线东南端东） | LD3t-14.15m | 1 | 年度维保 |
|  | 帆浸 | 6 | D线（E线东南端西） | LD3t-14.15m | 1 | 年度维保 |
|  | 帆浸 | 14 | D线（E线西南端东） | LD3t-14.15m | 1 | 年度维保 |
|  | 帆浸 | 12 | D线（E线西南端西） | LD3t-14.15m | 1 | 年度维保 |
|  | 帆浸 | 18 | E线仓库南跨 | LD3t-14.15m | 1 | 年度维保 |
|  | 帆浸 | 28 | D线切割机西 | LD3t-14.15m | 1 | 年度维保 |
|  | 帆浸 | 40 | E线东北跨西 | LD3t-14.15m | 1 | 年度维保 |
| 小计 |  |  |  |  | 23 |  |
|  | 帘捻 |  | 帘布捻织西 | CD3T7M | 1 | 年度维保 |
|  | 帘捻 |  | 帘布捻织东 | CD3T7M | 1 | 年度维保 |
|  | 纺丝 |  | 纺丝车间 | 5N-2F0.5T-9M | 1 | 年度维保 |
|  | 纺丝 |  | 纺丝车间 | 2N-2F0.5T-9M | 2 | 年度维保 |
|  | 帆捻 |  | 帘布捻织 | CD3T7M | 1 | 年度维保 |
| 小计 |  |  |  |  | 6 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 29 |  |

（3）项目地点: 江苏太极实业新材料有限公司内

二、联系方式

联系人：郑杰  陈权

联系电话：0514-87460328 / 13004335202

通讯地址：扬州市广陵经济开发区迎春路28号

三、投标须知：

1、招标文件发放办法：

（1）招标书发放时间：2025年1月17日

（2）投标书递交地点： 江苏太极科研综合楼五楼党群行政部

（3）投标截止日期： 2025年1月23日下午16：00

（4）开标时间: 另行安排时间

（5）投标保证金金额：5000元（招标工作结束后，无论中标与否都退还），中标后弃标，扣除保证金。

（6）投标保证金汇入以下银行账号：江苏银行扬州联谊支行   90090188000022350

2、投标方式和参加投标单位的条件

1)本项目采用邀请招标方式进行招标；

2)投标人须具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力；

3)投标方需认真阅读招标书，满足招标方要求；

4)参加本项目投标的一切费用不论其投标结果如何，概由投标单位自理，未中标的单位，请予理解；不论中标与否，投标资料概不退还；

5)投标方的投标书出现差错时，招标方有要求澄清的权利。

3、保养周期及要求

- 每半年进行一次中级检查、维护、保养（检查耗时不少于40分钟/台）;

- 每月进行一次常规的安全性能、使用性能检查及维护、保养（检查耗时不少于20分钟/台）;

- 行车、电动葫芦发生故障后，维保方接到通知后40分钟内到达现场，2小时内处理完毕（在维保期间未及时到场，第一次扣维保费500元并警告，以后每次扣当月维保费的10%，扣完为止；遇到组织大型、特殊备件的时间可顺延，但须书面告知甲方）;

- 若国家对维保周期有特殊要求，应按照国家对特种设备维护保养的时间周期要求执行。

- 投标方须提供完整、详细、有效的维修备件品牌、型号及报价。

- 单价低于200元人民币的低值易耗品由投标人承担。

- 保证每年年检合格。

- 中标单位提供维修中用符合国家相关标准的升降平台。

4、 维保内容

每半年进行一次的维修保养，具体如下：

1)吊钩夹套

活动部分加注润滑脂，要求转动灵活，防松装置可靠，吊钩危险断面在《标准》规定范围内，超标立即更换。夹套无变形。

2)钢丝绳

按《使用说明书》上规定使用的钢丝绳型号、规格；并进行润滑。磨损及断丝数量在《标准》规定范围内，超标立即更换。

3)制动装置

制动时应灵敏可靠。在额定负荷下，下降中制动下滑距离在《标准》规定范围内，超标时应予以调整（或更换刹车片等），调整后的制动装置必须进行负荷制动试车，下滑距离应在《标准》规定范围内。

4)传动、升降、行走装置

a运行时无异常噪音，运行平稳；

b绳轮转动灵活，绳卡、固定销锁死可靠；

c各部连接可靠

d电机、减速器、壳套、绳筒应连接可靠；

e行走轮、减速器、固定销、电机应连接可靠；

f横梁、走轮梁应连接可靠；

g大车行走轨道无偏移、磨损在许可范围内，与行走轮啮合完好；

h各固定件应连接可靠，且有防松装置。

5)限位装置

限位应灵敏可靠，且有足够的缓冲距离。

6)电气控制

  - 手控盒按钮箭头指示方向应与行车、电动葫芦运动方向相同，各按钮动作可靠。

  - 绝缘、防爆符合《标准》的规定和要求。

  - 在有防爆要求的行车、电动葫芦的备件更换时应采用防爆型备件。

  - 接地可靠。

每月进行一次的维修保养内容

- 吊钩夹套    要求转动灵活，防松装置可靠，夹套无变形。

- 钢丝绳      磨损及断丝数量在《标准》规定范围内，超标立即更换。

- 制动装置    制动时应灵敏可靠。

- 限位装置    限位应灵敏可靠，且有足够的缓冲距离。

- 传动、升降、行走装置   运行时无异常噪音，运行平稳。

- 电气控制    手控盒按钮箭头指示方向应与行车、电动葫芦运方向相同，各按钮动作可靠。绝缘、防爆符合《标准》的规定和要求。

- 润滑用油     钢丝绳、吊钩转动处、车轮轴承用钙基润滑脂。减速箱用8400机械油。在防渗漏有严格要求的电动葫芦，减速箱用锂基润滑脂。

5、质量保证

1)在维保中，因维保方原因造成使用方的设备、其它财产损失的，由维保方负责。

2)维保单位、使用单位提供的备件及材料必须为合格产品，并具有相关证明资料。

3)维保完成后必须遵循国家相关规范进行空负荷试车或负荷试车。

4)提供至少两个24小时应急响应电话。

6、项目验收

- 记录

维保方提供维修、保养单据，记录内容包括设备名称（编号）、规格型号、时间、故障原因、维修保养的部位及内容、更换备件的数量及型号规格。每次维修、保养合格后需经双方现场试验验收确认，由所在部门特种设备管理员或部门经理确认签字生效。签字后的记录双方各执一份。签字后的记录作为维修、维护费用的结算依据。

- 维保单位按照要求与使用单位签定相关的保密协议、安全环境管理协议。

7、维保起讫时间：2025年2月1日至2026年12月31日。

四、投标书的签署及规定

（1）投标单位必须按本招标书的要求编制投标书、字迹清楚、标书要求封口加盖单位公章；

（2）投标方如在招标文件提供的格式样本上或格式样本复印件上填写数据和文字作为投标书的，招标人概不接受；

（3）投标文件须打印并由投标方法人代表或由法人代表正式授权的投标人签字。

五、投标文件的编写

（一）投标文件的构成（按以下顺序装订成册，缺少项不得分）

1)投标承诺书；

2)营业执照副本；

3)法人代表授权书；

4)被授权人身份证明；

5)特种设备安装改造维修资质；

6)投标报价表、备件报价表及支付要求；

7)保养内容、周期及要求（提供保养单样表）；

8)质量保证及售后服务承诺书；技术力量证明等；

9)所有投标资质、证明文件的复印件须加盖公章；

10)投标书一律采用A4纸打印、复印，正副各1本；

（二）投标报价：

1)投标报价一律使用人民币，以“元”为单位；

2)投标报价均为含税价（注明税率）；

3)投标方对每一项目只允许有一个报价，如有优惠折扣等，请在投标报价中说明；

4)投标方需注明每月每台设备的维修保养价格，并最后报出总价；

4.1设备清单中标注“年度维保”的设备按年度承包维保报人工费；

4.2未有备注的均按次保养，报单次维修人工价格；

4.3我公司单梁行车轨道为焊接形式，请列出行车轨道整修价格。

5)投标方在主要配件表中要注明每一项配件的单价和总价，最后要注明主要配件表的合计总价。

6)投标总价以大写数字为准，单项以单价为准。

六、支付要求

维保方须在次月10日前将上月维保单、清单确认好，交由经办人入账，发票入账后三个月付款，承兑结算，如有特殊情况招标方负责解释。

七、投标文件的密封和标注

1)投标方应将投标文件用密封袋密封，在密封袋上注明投标单位名称（全称）、投标项目等，并在密封袋的两端贴密封条，加盖骑缝章；

2)投标文件的唯一方式为书面方式，使用电报、电话、传真、光盘、软盘、电子邮件或其它计算机网络技术的投标一概不予接受；

3)密封后开标前送达，过时未到者作为弃权。

八、评标、定标

1)开标地点： 江苏太极实业新材料有限公司科研综合楼会议室

2)评标原则：坚持客观、公正、公平、公开、平等自主和注重信誉的原则；

（3)评标、定标方法：公司招标小组负责评标。综合评定得分最高单位为中标单位。

九、其它

（1）凡与此投标项目相关的资质投标方必须具备，否则一切责任由投标方承担；

（2）凡与此项目相关的一切费用均包括在合同总价内，需方不再承担任何费用；

（3）中标单位维保期间未能按合同要求进行维保，连续3次书面投诉后仍未整改的，公司有权解除合同；

（4）因特殊原因而发生情况变化时，双方协商解决。

（5）若存在违反相关法律的行为将作为废标处理。

附表1：招标评审标准及得分表

附表2：主要配件报价表

附表1

行车招标评审标准及得分表

| 序号 | 评审 项目 | 最高 得分 | 评审标准 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 得分 | 得分 | 得分 |
| 1 | 资质级别 | 10 | 特种设备生产许可证，A级评10分、B级评8分。 |  |  |  |
| 2 | 业绩 | 10 | 提供5份对其他单位的维保合同及往来证明，满足的得10分，每份2分，每少一份扣2分。 |  |  |  |
| 3 | 商务 条件 | 40 | 1、维修保养报价最低的得40分 2、每高于最低价2%扣1分； |  |  |  |
|  |  | 32 | - 主要配件表（一）占比：32分，共8项，每项4分。 - 每项报价最低的得4分，按照排名依次扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 8 | 1、主要配件表（二）占比：8分。总价最低的得8分，每高于最低价2%扣1分。 |  |  |  |
| 评分结果 |  |  |  |  |  |  |

评分人：

附表2：                    主要配件报价表

- 以下配件为近两年总金额较高配件

| 序号 | 分类 | 项 目 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大车三合一电机 |  | 16 |  |  |  |
| 2 |  | 大车限位 |  | 15 |  |  |  |
| 3 |  | 导绳器 |  | 36 |  |  |  |
| 4 |  | 遥控器 |  | 29 |  |  |  |
| 5 |  | 重锤限位 |  | 20 |  |  |  |
| 6 |  | 起重限制器 |  | 18 |  |  |  |
| 7 |  | 葫芦电气箱总交流接触器 |  | 60 |  |  |  |
| 8 |  | 钢丝绳 |  | 40 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |

（二）以下配件为近两年总金额较低配件

| 序号 | 分类 | 项 目 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起重机大车运行电器箱 | 变压器 | 1 |  |  |
| 2 |  | 空气开关 | 1 |  |  |
| 3 |  | 相序保护器 | 1 |  |  |
| 4 |  | 大车前后运行交流接触器 | 4 |  |  |
| 5 |  | 总交流接触器 | 4 |  |  |
| 6 | 起重机车轮组部分 | 主动车轮 | 6 |  |  |
| 7 |  | 被动车轮 | 6 |  |  |
| 8 |  | 大车运行电动机 | 1 |  |  |
| 9 |  | 大车运行减速机 | 1 |  |  |
| 10 | 电动葫芦部分 | 起升电动机 | 1 |  |  |
| 11 |  | 机构减速机 | 1 |  |  |
| 12 |  | 卷筒 | 2 |  |  |
| 13 |  | 卷筒外壳 | 5 |  |  |
| 14 |  | 运行电动小车 | 1 |  |  |
| 15 |  | 运行电动机 | 1 |  |  |
| 16 |  | 运行机构减速机 | 1 |  |  |
| 17 |  | 吊钩装置 | 2 |  |  |
| 18 |  | 断火开关 | 8 |  |  |
| 19 |  | 断火限位 | 1 |  |  |
| 20 |  | 滑线小车 | 3 |  |  |
| 21 | 葫芦电气箱 | 变压器 | 1 |  |  |
| 22 |  | 空气开关 | 1 |  |  |
| 23 |  | 热过载继电器 | 4 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |